PRIMEROS CONCEPTOS DE APLICACIONES MÓVILES

Estructura de un sistema operativo, Arquitectura de Android, Tecnologías de los teléfonos móviles.

Maldonado avellaneda carlos lain

5IV7

ESTRUCTURA DE UN SISTEMA OPERATIVO

¿Qué es?

Un sistema operativo es el software base que gestiona los recursos de hardware y proporciona servicios a los programas de aplicación. Su propósito es abstraer la complejidad del hardware, coordinar el uso de la CPU, memoria, almacenamiento y dispositivos de E/S, y ofrecer una interfaz para el usuario y las aplicaciones.

Historia y evolución de los sistemas operativos

Los sistemas operativos han pasado por una evolución significativa a lo largo de la historia de la informática. En los primeros años de la computación, durante las décadas de 1950 y 1960, los sistemas funcionaban mediante procesamiento por lotes. En este esquema, los usuarios entregaban sus programas en tarjetas perforadas y el sistema los ejecutaba uno tras otro, sin posibilidad de interacción. Posteriormente, aparecieron los sistemas de tiempo compartido, que permitían que múltiples usuarios se conectaran a una misma computadora y compartieran sus recursos, dando origen al concepto de multitarea.

En los años setenta y ochenta surgieron los sistemas operativos modernos, como UNIX, que introdujeron la filosofía de modularidad y portabilidad, influyendo en sistemas actuales como Linux y macOS. En paralelo, Microsoft lanzó MS-DOS y posteriormente Windows, que democratizaron la informática personal. Hoy en día, los sistemas operativos no sólo están en computadoras, sino también en dispositivos móviles, automóviles, televisores, electrodomésticos inteligentes e incluso relojes.

Ejemplo de comparación entre sistemas operativos

Un buen ejemplo de la diversidad en sistemas operativos se aprecia al comparar Windows, Linux y macOS. Windows destaca por su compatibilidad con aplicaciones de usuario y videojuegos, Linux por su flexibilidad, seguridad y uso en servidores, y macOS por su integración estrecha con el hardware de Apple. Todos ellos comparten los mismos principios básicos, pero difieren en su implementación y enfoque de usuario.

¿Para qué sirve?

El sistema operativo cumple con diversas funciones esenciales para garantizar el correcto funcionamiento del sistema. Una de las más importantes es la administración de procesos, es decir, la creación, ejecución y finalización de programas, así como la coordinación de múltiples tareas en ejecución. También se encarga de la gestión de la memoria, donde controla tanto la memoria principal (RAM) como la memoria virtual, garantizando que cada proceso disponga de los recursos que necesita sin interferir con los demás.

Otro aspecto fundamental es la administración del sistema de archivos, que permite organizar la información en discos y otros medios de almacenamiento, ofreciendo al usuario estructuras comprensibles como carpetas, directorios y permisos de acceso. Asimismo, el sistema operativo gestiona las operaciones de entrada y salida (E/S), facilitando la comunicación con dispositivos como impresoras, teclados, monitores o discos externos, a través de controladores o drivers que traducen las órdenes del sistema en instrucciones que el hardware pueda comprender.

Por último, se encarga de la seguridad y protección, estableciendo mecanismos que evitan accesos no autorizados y protegen la integridad de la información. En la actualidad, esta función ha cobrado mayor relevancia debido al creciente número de amenazas informáticas y la necesidad de mantener la privacidad de los usuarios.

| SISTEMA OPERATIVO | KERNEL | USO PRINCIPAL | VENTAJAS | DESVENTAJAS |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Windows | Híbrido | PCs de escritorio | Amplia compatibilidad de software | Vulnerable a malware |
| Linux | Monolítico | Servidores, móviles | Código abierto, estable, seguro | Curva de aprendizaje más alta |
| macOS | Híbrido | Computadoras Apple | Integración hardware-software | Limitado a hardware de Apple, costo elevado |

Componentes principales

La estructura de un sistema operativo puede dividirse en diferentes componentes, siendo el núcleo o kernel el corazón del sistema. Este se ejecuta en modo privilegiado y tiene acceso directo al hardware, controlando los recursos principales como la CPU, la memoria y los dispositivos. Existen distintas formas de organizar el kernel: los monolíticos, en los que todas las funciones residen en un único bloque de código; los microkernels, que reducen el núcleo a las funciones mínimas y trasladan otros servicios a procesos en espacio de usuario; y los híbridos, que buscan equilibrar rendimiento y modularidad, como es el caso de Windows NT.

A su alrededor se encuentran otros componentes como el gestor de procesos, que decide qué tareas se ejecutan y en qué momento, aplicando algoritmos de planificación para garantizar un uso justo y eficiente de la CPU. También está el gestor de memoria, que asigna espacio a cada proceso y mantiene un control sobre las direcciones virtuales y físicas. El sistema de archivos, por su parte, proporciona una forma organizada y jerárquica de almacenar la información en discos, mientras que el subsistema de entrada y salida se ocupa de que los programas puedan comunicarse con los dispositivos sin necesidad de conocer los detalles técnicos de cada uno.

Finalmente, el sistema operativo ofrece una interfaz de usuario, que puede ser en modo texto (línea de comandos) o gráfica (ventanas, íconos, menús). Esta interfaz facilita la interacción del usuario con la computadora, brindando herramientas que van desde el simple manejo de archivos hasta la ejecución de aplicaciones complejas.

Seguridad

La seguridad ha pasado a ser uno de los pilares de los sistemas operativos modernos. Estos implementan mecanismos de autenticación, control de acceso y encriptación, además de aislar a las aplicaciones para evitar que un fallo en una de ellas afecte a todo el sistema. Tecnologías como sandboxing o sistemas de control de políticas (por ejemplo, SELinux en Linux) permiten reforzar estas medidas.

En el ámbito más actual, los sistemas operativos también ofrecen soporte para la virtualización y los contenedores, dos tecnologías clave en entornos empresariales y de computación en la nube. La virtualización permite ejecutar varios sistemas operativos en una misma máquina física, mientras que los contenedores aíslan aplicaciones de manera ligera, compartiendo un mismo kernel pero con entornos independientes para cada servicio.

Importancia de la seguridad en los sistemas operativos

La seguridad es un componente esencial en cualquier sistema operativo moderno. El sistema debe garantizar la confidencialidad, integridad y disponibilidad de la información. Para ello, implementa mecanismos como el control de acceso (que define qué usuarios pueden acceder a qué recursos), el cifrado de archivos y comunicaciones, y la protección contra malware.

En sistemas operativos multiusuario, como Linux o Windows Server, la seguridad cobra aún más relevancia. El uso de cuentas con diferentes niveles de privilegios permite proteger al sistema de accesos indebidos. Por ejemplo, en Linux, el usuario “root” tiene control total, mientras que los usuarios comunes solo tienen acceso restringido a su directorio personal.

Otro aspecto fundamental es la gestión de actualizaciones. Los sistemas operativos constantemente reciben parches de seguridad para corregir vulnerabilidades. Microsoft, por ejemplo, libera actualizaciones mensuales conocidas como “Patch Tuesday”, mientras que distribuciones de Linux como Ubuntu tienen repositorios oficiales que mantienen actualizado el software del sistema.

Aplicaciones en la vida diaria

El papel de los sistemas operativos va mucho más allá de las computadoras de escritorio. Hoy en día, sistemas embebidos como los de automóviles, televisores inteligentes, cajeros automáticos, cámaras de vigilancia y hasta electrodomésticos dependen de un sistema operativo para funcionar correctamente. Esto refleja que la estructura de un sistema operativo no es solo un concepto académico, sino una herramienta presente en la vida cotidiana de millones de personas.

ARQUITECTURA DE ANDROID

Android es actualmente el sistema operativo más utilizado en dispositivos móviles alrededor del mundo. Desde su creación en 2003 por la empresa Android Inc., y su posterior adquisición por Google en 2005, se ha consolidado como una plataforma flexible, escalable y de código abierto, lo que ha permitido que múltiples fabricantes de teléfonos lo adopten como base de sus dispositivos. Su éxito se debe no sólo a su modelo de distribución, sino también a su arquitectura, que organiza las distintas capas de software y hardware de manera eficiente para ofrecer un sistema robusto y adaptable.

Evolución de Android a través de sus versiones

Un aspecto interesante de Android es su evolución a lo largo de los años. Desde su primera versión en 2008 (Android 1.0), el sistema ha pasado por múltiples actualizaciones, cada una con mejoras significativas. Versiones como Cupcake y Donut introdujeron características básicas como el teclado virtual y la compatibilidad con pantallas de diferentes tamaños. Con Android 2.3 (Gingerbread) se mejoró la interfaz y la gestión de energía. Android 4.0 (Ice Cream Sandwich) marcó un salto visual con la interfaz Holo, mientras que Android 5.0 (Lollipop) introdujo Material Design, una estética moderna que aún se mantiene en sus sucesores.

Más recientemente, Android ha incorporado mejoras en seguridad, como el sistema de permisos más detallado en Android 6.0 (Marshmallow), la optimización del rendimiento en Android 8.0 (Oreo) y la llegada del modo oscuro en Android 10. Las versiones más recientes, como Android 13 y 14, se enfocan en privacidad, personalización y optimización para dispositivos plegables y wearables.

Comparación con iOS

Aunque Android es el sistema más utilizado en el mundo, compite directamente con iOS, el sistema operativo de Apple. Mientras que Android se caracteriza por su apertura, personalización y diversidad de dispositivos, iOS ofrece un ecosistema cerrado, altamente optimizado y con una integración total entre hardware y software. La fragmentación es un desafío para Android, ya que no todos los dispositivos reciben las últimas actualizaciones al mismo tiempo, mientras que iOS controla mejor ese aspecto. Sin embargo, la libertad de Android para instalar aplicaciones, personalizar la interfaz y adaptarse a distintos fabricantes lo hace atractivo para millones de usuarios.

Capas de la arquitectura

La arquitectura de Android puede entenderse como una estructura en capas, donde cada nivel se apoya en el anterior y ofrece servicios al siguiente.

- Kernel de Linux

En la base de Android se encuentra el kernel de Linux, el cual actúa como núcleo del sistema. Este componente se encarga de gestionar recursos esenciales como la memoria, el procesador y los dispositivos de entrada y salida. Android utiliza un kernel modificado con parches específicos que permiten, por ejemplo, un mejor manejo de la batería, mayor seguridad y compatibilidad con los distintos componentes de hardware que incorporan los fabricantes.

- HAL (Hardware Abstraction Layer)

Encima del kernel se encuentra la capa de abstracción del hardware (HAL). Su función es servir como puente entre el hardware físico y el software, definiendo interfaces estandarizadas que permiten a los desarrolladores de controladores crear módulos sin necesidad de modificar el sistema central. Gracias a esto, Android puede ejecutarse en dispositivos de distintos fabricantes sin comprometer la compatibilidad.

- Bibliotecas nativas y Android Runtime

La siguiente capa está compuesta por dos elementos principales. Por un lado, se encuentran las bibliotecas nativas, escritas en lenguajes como C o C++, que proveen funcionalidades básicas como el manejo de gráficos (OpenGL ES), bases de datos (SQLite) o navegación web (Chromium). Por otro lado, se encuentra la Android Runtime (ART), responsable de ejecutar el código de las aplicaciones. Desde Android 5.0, ART reemplazó a la máquina virtual Dalvik, introduciendo un sistema más eficiente que combina la compilación anticipada (Ahead-of-Time) con técnicas de compilación en tiempo de ejecución (Just-in-Time), optimizando el rendimiento y el consumo de recursos.

- Framework de aplicaciones

Sobre estas capas se ubica el framework de aplicaciones, que ofrece a los desarrolladores un conjunto de APIs para interactuar con el sistema. Este framework incluye servicios como el administrador de actividades, que controla el ciclo de vida de las aplicaciones; el gestor de ventanas, encargado de la interfaz gráfica; los proveedores de contenido, que facilitan el intercambio de datos entre aplicaciones; y el sistema de notificaciones, que permite la comunicación con el usuario.

- Aplicaciones

Finalmente, en la parte superior de la arquitectura se encuentran las aplicaciones, tanto las que vienen preinstaladas en el sistema (teléfono, mensajes, calendario) como aquellas que el usuario descarga desde la tienda oficial de Google Play. Cada aplicación corre en un entorno aislado, con su propio identificador y permisos específicos, lo que refuerza la seguridad y evita que una app pueda afectar a otra o al sistema.

Seguridad y modelo de permisos

Un aspecto esencial de Android es su modelo de seguridad. Cada aplicación se ejecuta dentro de una sandbox, lo que significa que dispone de un espacio aislado del resto del sistema. Además, Android utiliza un modelo de permisos que controla el acceso a recursos sensibles, como la cámara, la ubicación o los contactos. A partir de Android 6.0, los permisos deben solicitarse en tiempo de ejecución, aumentando el control del usuario sobre su privacidad.

Android más allá de los teléfonos

Aunque Android nació como un sistema operativo para smartphones, hoy en día su alcance es mucho mayor. Existe Android TV, usado en televisores inteligentes; Android Auto, que conecta los smartphones con los sistemas de infoentretenimiento de los automóviles; y Wear OS, presente en relojes inteligentes. También hay versiones adaptadas para electrodomésticos, tablets y dispositivos del Internet de las Cosas. Todo esto convierte a Android en un ecosistema más que en un simple sistema operativo.

Proceso de ejecución de aplicaciones y Zygote

Un aspecto clave de Android es la forma en que se gestionan las aplicaciones en ejecución. Cada aplicación corre en un proceso independiente dentro de un entorno aislado llamado sandbox, lo que evita que un fallo en una app afecte a otras o al sistema. Para optimizar el arranque de aplicaciones, Android utiliza un proceso especial llamado Zygote, que precarga clases y recursos del sistema. Cuando se inicia una nueva aplicación, Zygote hace un fork de sí mismo, creando un proceso hijo que hereda las clases precargadas, acelerando considerablemente el tiempo de apertura de la app.

Android Runtime (ART) y optimización de rendimiento

La capa ART es responsable de ejecutar el código de las aplicaciones compiladas en formato .dex. Gracias a su combinación de compilación Ahead-of-Time (AOT) y Just-in-Time (JIT), ART logra un equilibrio entre rendimiento y eficiencia de memoria. Además, incluye optimizaciones de ejecución en segundo plano, reducción del consumo de batería y manejo de memoria para múltiples aplicaciones abiertas al mismo tiempo.

Interprocesos y seguridad: Binder

Para que los procesos aislados puedan comunicarse, Android utiliza un mecanismo llamado Binder, que permite realizar llamadas entre procesos de forma eficiente y segura. Esto es fundamental para servicios del sistema, como acceso a contactos, sensores o la ubicación, sin comprometer la seguridad del dispositivo. Binder, junto con el modelo de permisos y el sandboxing, refuerza la protección de los datos del usuario y evita que aplicaciones maliciosas accedan a información sensible.

TECNOLOGÍAS DE LOS TELÉFONOS MÓVILES DE 1G A 5G

La evolución de las telecomunicaciones móviles se ha organizado en distintas generaciones, conocidas como G. Cada generación representa un salto tecnológico importante que ha transformado la manera en que las personas se comunican, trabajan y acceden a la información. Desde las primeras redes analógicas hasta la actual quinta generación, la telefonía móvil no sólo ha incrementado su capacidad técnica, sino que también ha tenido un profundo impacto social y económico.

Primera generación (1G)

La primera generación de telefonía móvil, desarrollada en la década de 1980, se basaba en tecnología analógica. Sus principales estándares fueron AMPS en Estados Unidos y NMT en Europa. Estos sistemas permitían únicamente llamadas de voz, con baja calidad y una seguridad prácticamente nula, ya que las conversaciones podían ser interceptadas fácilmente. Además, la capacidad de las redes era limitada y los teléfonos eran grandes y costosos, accesibles solo para una minoría.

Segunda generación (2G)

Con la llegada de la digitalización en los años noventa, la segunda generación (2G) representó un salto significativo. El estándar más extendido fue GSM, acompañado por CDMA en otros mercados. Además de mejorar la calidad de la voz, el 2G introdujo el popular servicio de mensajes de texto (SMS), que revolucionó la forma de comunicarse. También permitió un acceso inicial a datos móviles, aunque muy limitado. Las evoluciones intermedias, conocidas como 2.5G (GPRS) y 2.75G (EDGE), ofrecieron mayores velocidades de transmisión, sentando las bases para el acceso a internet desde dispositivos móviles.

Tercera generación (3G)

La tercera generación, desplegada a inicios de los 2000, fue la que realmente introdujo el acceso a internet en los teléfonos móviles. Utilizando tecnologías como UMTS y CDMA2000, el 3G permitió velocidades mucho más altas, lo que abrió la puerta a servicios como la videollamada, la navegación web y las primeras aplicaciones móviles con acceso a datos en tiempo real. A medida que evolucionó hacia HSPA y HSPA+, alcanzó velocidades suficientes para soportar servicios multimedia más complejos.

Cuarta generación (4G)

La cuarta generación, que comenzó a desplegarse en la década de 2010, representó un cambio de paradigma al introducir redes totalmente basadas en protocolo IP. El estándar LTE (Long Term Evolution) ofreció velocidades de decenas a cientos de megabits por segundo y una latencia mucho más baja. Esto hizo posible el auge de servicios como el streaming en alta definición, las videoconferencias de calidad y las aplicaciones en tiempo real. Además, gracias a tecnologías como MIMO y la agregación de portadoras, se logró una utilización más eficiente del espectro.

Quinta generación (5G)

La quinta generación comenzó a implementarse a partir de 2019 y continúa expandiéndose en la actualidad. Su importancia radica no solo en la mejora de velocidad —capaz de alcanzar varios gigabits por segundo— sino también en su baja latencia, que puede reducirse a milisegundos. Esto habilita nuevas aplicaciones como los vehículos autónomos, la telemedicina, la realidad aumentada y el internet de las cosas a gran escala.

El 5G se basa en innovaciones como el uso de frecuencias de ondas milimétricas, antenas masivas MIMO, beamforming y la segmentación de redes (network slicing), que permite crear porciones virtuales de la red para distintos servicios. No obstante, su implementación enfrenta retos importantes, como la necesidad de instalar más antenas debido a la limitada cobertura de las frecuencias altas y el alto costo de la infraestructura.

Impacto social y tecnológico

La evolución de 1G a 5G no solo ha supuesto una mejora técnica, sino también un cambio profundo en la forma en que la sociedad se comunica. Con 2G surgió la mensajería instantánea; con 3G, el acceso a internet móvil se volvió cotidiano; con 4G, nacieron aplicaciones como Uber, Netflix o TikTok, que dependen de redes rápidas y estables; y con 5G se espera el desarrollo de ciudades inteligentes, fábricas automatizadas y nuevas formas de interacción digital.

| Generación | Periodo | Tecnología | Servicios | Velocidad |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1G | 1980s | Analógico | Voz | Kbps/alta latencia |
| 2G | 1990s | GSM, CDMA | Voz digital, SMS, datos básicos | Hasta cientos kbps / ~500ms |
| 3G | 2000s | UMTS, HSPA, CDMA2000 | Internet móvil, videollamadas | Mbps (decenas)/ ~100ms |
| 4G | 2010s | LTE, LTE-A | Broadband móvil. Streaming HD | 10s-100s Mbps/~30-50 ms |
| 5G | 2019+ | NR, mmWave, Massive MIMO | eMBB, URLLC, mMTC | 100s Mbps-Gbps/1-10 ms (según caso) |

Ejemplos de cada generación

La evolución de las redes móviles puede ilustrarse con ejemplos de la vida cotidiana. Con 1G, las llamadas eran exclusivas de empresarios y ejecutivos, ya que los teléfonos eran grandes y caros. Con 2G y la llegada del SMS, la comunicación se volvió más rápida y económica; este servicio se convirtió en un fenómeno social en los años noventa y principios de los 2000. Con 3G, los teléfonos inteligentes comenzaron a conectarse a internet, posibilitando redes sociales móviles como Facebook o MySpace.

El 4G fue clave para la aparición de aplicaciones que hoy consideramos indispensables: Uber no podría existir sin una red rápida que transmitiera en tiempo real la ubicación de un vehículo; Netflix no habría alcanzado su popularidad sin la capacidad de transmitir video en alta definición en cualquier lugar. El 5G promete aplicaciones aún más revolucionarias: cirugía a distancia gracias a la baja latencia, vehículos autónomos que se comuniquen entre sí, y ciudades inteligentes donde todo esté interconectado.

Conclusiones generales

Los tres temas abordados en este trabajo reflejan cómo la informática y las telecomunicaciones están profundamente interconectadas. Por un lado, la estructura de los sistemas operativos muestra la importancia de contar con un software capaz de gestionar recursos y ofrecer un entorno confiable para los usuarios. Android, como caso particular, demuestra cómo un sistema operativo puede adaptarse a millones de dispositivos distintos y convertirse en la base de un ecosistema global de aplicaciones y servicios.

Por otro lado, la evolución de las tecnologías móviles de 1G a 5G evidencia el papel fundamental de las redes de comunicación en la vida moderna. Cada generación ha marcado un cambio en la manera en que las personas interactúan con la tecnología: desde las primeras llamadas de voz analógica hasta la interconexión masiva de dispositivos que promete el 5G.

La relación entre estas dos áreas es evidente: sin un sistema operativo como Android, los teléfonos móviles no podrían aprovechar todo el potencial de las redes modernas; y sin la evolución de las redes, Android y otras plataformas no habrían tenido el impacto social que hoy conocemos. El futuro apunta hacia una integración aún mayor, con sistemas operativos más inteligentes, conectados a redes de sexta generación (6G), donde la inteligencia artificial y la realidad aumentada formen parte de la vida cotidiana.

Bibliografía

- Tanenbaum, A. S., & Bos, H. (2015). Sistemas operativos modernos (4.ª ed.). Pearson Educación.

- Silberschatz, A., Galvin, P. B., & Gagne, G. (2018). Sistemas operativos: concepto y diseño (10.ª ed.). McGraw-Hill.

- Android Developers. (2025). Arquitectura de Android. Recuperado de https://developer.android.com/guide/platform

- Google. (2024). Seguridad en Android. Recuperado de https://source.android.com/security

- ITU (Unión Internacional de Telecomunicaciones). (2021). Evolución de las redes móviles: de 1G a 5G. Recuperado de https://www.itu.int/es/ITU-D/Technology/Pages/5G.aspx

- Deitel, P. J., & Deitel, H. M. (2017). Programación en Android: fundamentos y aplicaciones (2.ª ed.). Pearson Educación.

- Rouse, M. (2020). Historia de la telefonía móvil y evolución de 1G a 5G. Recuperado de https://searchnetworking.techtarget.com/definition/5G

- Kumar, V., & Yadav, P. (2019). Análisis de la arquitectura de Android y su rendimiento en dispositivos móviles. Revista Iberoamericana de Computación, 12(3), 45–58.

- González, F., & Ramírez, J. (2020). Redes móviles y su impacto social: de 1G a 5G. Editorial Académica Española.