| Característica | TCP (Transmission Control Protocol) | UDP (User Datagram Protocol) |
| --- | --- | --- |
| Tipo de protocolo | Orientado a conexión | No orientado a conexión |
| Confiabilidad | Alta (usa confirmaciones, control de errores, retransmisiones) | Baja (no garantiza entrega ni orden) |
| Entrega de datos | Garantizada y en orden | No garantizada, puede llegar desordenado o perderse |
| Control de flujo | Sí | No |
| Control de congestión | Sí | No |
| Velocidad | Más lento debido a control y validación | Más rápido al no tener control y menor sobrecarga |
| Tamaño de encabezado | Mayor (20 bytes mínimo) | Menor (8 bytes) |
| Uso principal | Aplicaciones donde la confiabilidad es esencial | Aplicaciones donde la velocidad es más importante que la confiabilidad |
| Ejemplos de uso | Navegadores web (HTTP/HTTPS), correo (SMTP), transferencia de archivos (FTP) | Streaming (video/audio), juegos en línea, VoIP, DNS |
| Modelo de comunicación | Sesión establecida entre emisor y receptor | Comunicación directa sin establecer conexión |